#### ÇEMBERCİ DENİZCİLİK LTD.,

##### PERVANE            GÖBEK                 ÖLÇÜLERİ

| Şaft Çapı | Ön Çap | # Arka Çap | Ön İç Çap | # Göbek Boyu | Arka Kama ### Yükseklik | ## Ön Kama Yüksekliği | Kama Genişliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 30 | 35 | 15.8 | 42 | 22.7 | 18.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 37 | 39 | 17.0 | 50 | 24.7 | 19.7 | 6 |
| 25 | 37 | 42 | 19.2 | 58 | 27.7 | 21.9 | 6 |
| 28 | 40 | 45 | 21.2 | 68 | 31.2 | 24.4 | 8 |
| 30 | 45 | 52 | 22.4 | 76 | 33.2 | 25.6 | 8 |
| 32 | 45 | 52 | 24.4 | 76 | 35.7 | 28.1 | 10 |
| 35 | 50 | 57 | 26.4 | 86 | 38.7 | 30.1 | 10 |
| 40 | 55 | 64 | 30.4 | 96 | 43.7 | 34.1 | 12 |
| 45 | 65 | 75 | 34.3 | 106 | 49.2 | 38.5 | 14 |
| 50 | 75 | 84 | 38.5 | 115 | 54.2 | 42.7 | 14 |
| 55 | 80 | 94 | 42.0 | 130 | 60.2 | 47.2 | 16 |
| 60 | 90 | 105 | 46.0 | 140 | 65.3 | 51.3 | 18 |
| 65 | 100 | 120 | 49.5 | 155 | 70.3 | 54.8 | 18 |
| 70 | 100 | 120 | 54.5 | 155 | 76.3 | 60.8 | 20 |
| 75 | 120 | 140 | 57.0 | 180 | 81.3 | 63.3 | 20 |
| 78 | 120 | 140 | 60.0 | 180 | 85.3 | 67.3 | 24 |
| 85 | 135 | 160 | 64.5 | 205 | 92.3 | 71.8 | 24 |
| 88 | 135 | 160 | 67.5 | 205 | 95.3 | 74.8 | 24 |
| 95 | 150 | 180 | 72.5 | 225 | 103.3 | 83.8 | 28 |
| 98 | 150 | 180 | 75.5 | 225 | 106.3 | 83.8 | 28 |
| 105 | 170 | 210 | 81.5 | 235 | 113.3 | 89.8 | 28 |
| 110 | 170 | 210 | 86.5 | 235 | 118.3 | 94.8 | 28 |
| 115 | 180 | 220 | 90.5 | 245 | 124.3 | 99.8 | 32 |
| 120 | 180 | 220 | 95.5 | 245 | 129.3 | 104.8 | 32 |
| 125 | 190 | 230 | 99.5 | 255 | 134.3 | 108.8 | 32 |
| 130 | 190 | 230 | 104.5 | 255 | 139.3 | 113.8 | 32 |
| 135 | 210 | 250 | 108.5 | 265 | 145.3 | 118.8 | 36 |
| 140 | 210 | 250 | 113.5 | 265 | 150.3 | 123.8 | 36 |
| 145 | 230 | 280 | 116.5 | 285 | 155.3 | 126.8 | 36 |
| 150 | 230 | 280 | 121.5 | 285 | 160.3 | 131.8 | 36 |
| 155 | 250 | 300 | 123.5 | 315 | 166.3 | 134.8 | 40 |
| 160 | 250 | 300 | 128.5 | 380 | 171.3 | 139.8 | 40 |
| 165 | 270 | 320 | 131.5 | 380 | 176.3 | 142.8 | 40 |
| 170 | 270 | 320 | 136.5 | 380 | 181.3 | 147.8 | 40 |
| 175 | 290 | 350 | 139.0 | 380 | 187.3 | 151.3 | 40 |
| 180 | 290 | 350 | 144.0 | 380 | 192.3 | 156.3 | 45 |
| 185 | 310 | 380 | 147.0 | 380 | 197.3 | 159.3 | 45 |
| 190 | 310 | 380 | 152.0 | 380 | 202.3 | 164.3 | 45 |
| 195 | 320 | 400 | 155.0 | 400 | 207.3 | 167.3 | 45 |
| 200 | 320 | 400 | 160.0 | 400 | 212.3 | 172.3 | 45 |
| 205 | 340 | 420 | 163.0 | 420 | 219.3 | 177.3 | 50 |
| 210 | 340 | 420 | 168.0 | 420 | 224.3 | 182.3 | 50 |
| 215 | 380 | 440 | 171.0 | 440 | 229.3 | 185.3 | 50 |
| 220 | 380 | 440 | 178.0 | 440 | 234.3 | 192.3 | 50 |
| mm |  |  |  |  |  |  |  |